CCTP Type – Poutres de plancher précontraintes KP1

Descriptif succinct (pour DPGF) :

Poutre de plancher en béton précontraint KP1 section ??x ?? cm.

Descriptif Détaillé (pour CCTP) :

Lots gros œuvre

Fourniture et mise en œuvre de poutres de planchers précontraintes par fils adhérents type KP1  ou équivalentes.

Dimensions suivant plans du présent lot et nécessité de la structure.

Béton C40/50 mini, armatures actives TBR 1860 MPa et armatures passives B500B MPa

Parements de type courant au sens de la norme FD CEN/TR 15739 : « Produits préfabriqués en béton – Surface et parements de béton – Eléments d’identification »

Ce poste s’entend comprendre :

- Fourniture et pose des poutres

- Etaiement éventuel des poutres suivant plans de préconisation de pose du fabricant

- La préparation des supports :

  - Vérification de la planéité des appuis

  - Prise en compte de l’espace d’appui nécessaire aux poutres dans le façonnage des armatures des éléments supports.

- L’intégration des dispositifs permettant de garantir la sécurité du personnel de chantier pendant les phases de déchargement

- Pose et coulage des dalles tels que dispositifs d’accueil de tubes garde-corps, quais de déchargement,…

- Ferraillage complémentaire (aciers chapeaux, aciers de coutures, etc.…)

- Bétonnage des clavetages avec béton C25/30 MPa mini y compris armatures et coffrages si nécessaires

- Enlèvement et évacuation des étaiements

L’Entreprise s’assurera de l’adaptation de ses moyens de levage aux poids des poutres projetées.

Localisation : Suivant plans du lot gros-œuvre

Charges appliquées et Coupe Feu : suivant plans lot  gros-œuvre

Quantités : Par section, au ml suivant plans lot gros-œuvre